# Об утверждении профессионального стандарта

«Специалист строительного контроля»

В соответствии с пунктом 15 Правил разработки и утверждения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2023 г. № 580, п р и к а з ы в а ю:

- Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт «Специалист строительного контроля».

- Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2024 г. и действует до 1 марта 2030 г.

Министр	А.О. Котяков

УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

от «	» 	2023 г. №

# ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

# Специалист строительного контроля

Регистрационный номер

Содержание

- Общие сведения	2

- Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт(функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

- Характеристика обобщенных трудовых функций	4

  - Обобщенная трудовая функция «Проведение строительного контроля подрядчика при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства»  4

  - Обобщенная трудовая функция «Проведение строительного контроля заказчика при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства»  11

  - Обобщенная трудовая функция «Организация контроля качества результатов строительно- монтажных работ и приемка объектов капитального строительства (в том числе особо опасных, технически-сложных и уникальных объектов), строительство которых завершено»	15

- Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	21

# Общие сведения

### Строительный контроль при строительстве объектов капитального строительства

(наименование вида профессиональной деятельности)	Код

### Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение безопасности и качества производства строительно-монтажных работ, обеспечение проверки соответствия выполняемых строительно-монтажных работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям к

строительству, реконструкции объектов капитального строительства (в том числе особо опасных, технически сложных и уникальных объектов), установленным на дату выдачи представленного

для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, а также разрешенному использованию земельного участка и ограничениям

Группа занятий:

| 1323 | Руководители подразделений (управляющие) в строительстве | 2142 | Инженеры по гражданскому строительству |
| --- | --- | --- | --- |

(код ОКЗ1)	(наименование)	(код ОКЗ)	(наименование)

### Отнесение к видам экономической деятельности:

| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| --- | --- |
| 71.12. | Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением |
| 71.12.11 | проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского |
|  | надзора |
| 71.20.9 | Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая |

(код ОКВЭД2)	(наименование вида экономической деятельности)

4

# Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Проведение строительного контроля подрядчика при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства | 6 | Входной контроль рабочей документации и организационно- технологических решений проектной документации, предоставленной застройщиком (техническим заказчиком) | A/01.6 | 6 |
|  |  |  | Освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства | A/02.6 | 6 |
|  |  |  | Входной контроль применяемых строительных материалов, изделий, конструкций, полуфабрикатов и оборудования | A/03.6 | 6 |
|  |  |  | Операционный контроль в ходе выполнения строительно- монтажных работ и ведение исполнительной документации | A/04.6 | 6 |
| B | Проведение строительного контроля заказчика при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства | 6 | Входной контроль проектной и рабочей документации | B/01.6 | 6 |
|  |  |  | Верификация входного и операционного контроля у подрядчика | B/02.6 | 6 |
| С | Организация контроля качества результатов строительно-монтажных работ и приемка объектов капитального строительства (в том числе особо опасных, технически-сложных и уникальных объектов), строительство которых завершено | 7 | Проведение и верификация приемочного контроля качества результатов строительно-монтажных работ лицом, осуществляющим строительство | С/01.7 | 7 |
|  |  |  | Заключительная оценка (совместно с лицом, осуществляющим строительство (подрядчиком)) соответствия законченного строительством объекта требованиям технических регламентов, проектной документации и условиям договоров технологического присоединения к сетям инженерного обеспечения | С/02.7 | 7 |

# Характеристика обобщенных трудовых функций

## Обобщенная трудовая функция

Проведение строительного контроля подрядчика при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

Наименование

Код

Уровень квалификации

6

A

Происхождение обобщенной трудовой функции

| Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Код оригинала

Регистрационный номер профессионального стандарта

| Возможные наименования должностей, профессий | Инженер Инженер по строительному контролю |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриват или Высшее образование (непрофильное) – бакалавриват и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет в области строительства |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров3 Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны труда4 Прохождение аттестации по промышленной безопасности5 Прохождение обучения мерам пожарной безопасности6 |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2142 | Инженеры по гражданскому строительству |
| ЕКС7 | - | Инженер по строительному контролю |
| ОКПДТР8 | 22446 | Инженер |
| ОКСО9 | 2.08.03.01 | Строительство |

6

A/01.6

Трудовая функция

Наименование

Входной контроль рабочей документации и организационно-технологических решений проектной документации, предоставленной застройщиком (техническим заказчиком)

Код

Уровень (подуровень) квалификации

Происхождение трудовой функции

| Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Код оригинала	Регистрационный номер

профессионального стандарта

| Трудовые действия | Проверка состава и комплектности рабочей документации, предоставленной застройщиком (техническим заказчиком) |
| --- | --- |
|  | Проверка оформления рабочей документации и организационно- технологических решений проектной документации, предоставленной застройщиком (техническим заказчиком) |
| Необходимые умения | Оценивать соответствие рабочей документации и организационно- технологических решений проектной документации, предоставленной застройщиком (техническим заказчиком) техническому заданию на проектирование |
|  | Осуществлять оценку полного или выборочного соответствия рабочей документации утвержденным решениям в составе проектной документации |
|  | Оценивать корректность оформления состав и комплектность рабочей документации в соответствии требованиями нормативных правовых актов и документов системы технического регулирования и стандартизации в сфере градостроительной деятельности |
|  | Анализировать наличие ссылок на действующие нормативные правовые акты и документы системы технического регулирования и стандартизации в сфере градостроительной деятельности в части применяемых материалов, изделий, конструкций, оборудования, технологий |
|  | Анализировать наличие согласований и утверждений в рабочей документации |
|  | Оценивать достаточность информации в рабочей документации для выполнения строительно-монтажных работ |
|  | Анализировать наличие требований к фактической точности контролируемых параметров строительных конструкций объектов капитального строительства |
|  | Анализировать наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на соответствующие документы по стандартизации на применяемые материалы, изделия, конструкции, оборудование, технологии, содержащие указания о методах контроля |
|  | Анализировать соответствие указанных в проекте организации строительства (раздел проектной документации) организационно- технологических решений (в том числе в части механизации строительства) техническим и технологическим возможностям лица, осуществляющего строительство |
|  | Применять правила оформления электронных документов |
|  | Применять специализированные программные средства |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты и документы системы технического регулирования и стандартизации в сфере градостроительной деятельности |
|  | Требования нормативных правовых актов, документов системы технического регулирования и стандартизации в сфере градостроительной деятельности к содержанию, организации и порядку проведения строительного контроля и государственного строительного надзора |
|  | Требования нормативных правовых актов, документов системы технического регулирования и стандартизации в сфере градостроительной деятельности к наличию, составу и комплектности проектной и рабочей документации |

|  | Порядок и принципы проведения проверки комплектности рабочей документации, предоставленной застройщиком (техническим заказчиком) |
| --- | --- |
|  | Порядок и принципы проведения проверки оформления и содержания рабочей документации и организационно-технологических решений проектной документации, предоставленной застройщиком (техническим заказчиком) |
|  | Правила оформления электронных документов |
|  | Правила ведения деловой переписки по вопросам строительного контроля |
|  | Методы и средства деловой переписки и производственной коммуникации в строительстве |
|  | Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества в строительной организации |
|  | Требования охраны труда и мер пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

6

A/02.6

Трудовая функция

Освидетельствование

геодезической

разбивочной	основы	объекта	капитального строительства

Наименование

Происхождение трудовой функции

Код

Уровень (подуровень) квалификации

| Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Код оригинала	Регистрационный номер

профессионального стандарта

| Трудовые действия | Проверка соответствия геодезической разбивочной основы требованиям нормативно-технической документации |
| --- | --- |
|  | Проверка надежности закрепления знаков на местности |
|  | Приемка геодезической разбивочной основы у застройщика (технического заказчика) и составление акта |
| Необходимые умения | Анализировать соответствие геодезической разбивочной основы требованиям нормативно-технической документации |
|  | Анализировать надежность закрепления знаков на местности |
|  | Применять требования к порядку проведения приемки геодезической разбивочной основы у застройщика (технического заказчика) |
|  | Применять требования к составлению акта по результатам приемки геодезической разбивочной основы у застройщика (технического заказчика) |
|  | Применять специализированные программные средства |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты и документы системы технического регулирования и стандартизации в сфере градостроительной деятельности |
|  | Требования нормативных правовых актов, документов системы технического регулирования и стандартизации в сфере градостроительной деятельности к содержанию, организации и порядку проведения строительного контроля и государственного строительного надзора |

|  | Требования нормативных правовых актов, документов системы технического регулирования и стандартизации в сфере градостроительной деятельности к порядку проведения освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства |
| --- | --- |
|  | Порядок проведения приемки геодезической разбивочной основы у застройщика (технического заказчика) |
|  | Требования к закреплению знаков на местности |
|  | Требования к составлению акта по результатам приемки геодезической разбивочной основы у застройщика (технического заказчика) |
|  | Правила оформления электронных документов |
|  | Правила ведения деловой переписки по вопросам строительного контроля |
|  | Методы и средства деловой переписки и производственной коммуникации в строительстве |
|  | Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества в строительной организации |
|  | Требования охраны труда и мер пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

6

A/03.6

Трудовая функция

Входной контроль применяемых строительных материалов,	изделий,	конструкций, полуфабрикатов и оборудования

Наименование

Происхождение трудовой функции

Код

Уровень (подуровень) квалификации

| Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Код оригинала	Регистрационный номер

профессионального стандарта

| Трудовые действия | Проверка применяемых строительных материалов, изделий, конструкций, полуфабрикатов и оборудования в соответствии с требованиями проектной документации, положений договора подряда и документов по стандартизации |
| --- | --- |
|  | Проверка наличия и содержания сопроводительных документов изготовителей (документов изготовителя о качестве) |
|  | Ведение журнала входного контроля и исполнительной документации по результатам входного контроля применяемых строительных материалов, изделий, конструкций, полуфабрикатов и оборудования |
|  | Проведение лабораторных испытаний материалов, изделий, полуфабрикатов и оборудования |
|  | Отбор проб (образцов) продукции, маркировка и (или) опломбирование отобранных проб (образцов) |
|  | Составление акта отбора проб (образцов) продукции |
| Необходимые умения | Анализировать качество, количество, номенклатуру применяемых строительных материалов, изделий, конструкций, полуфабрикатов и оборудования в соответствии с требованиями проектной документации, положений договора подряда и документов по стандартизации |
|  | Анализировать наличие и содержание сопроводительных документов |

|  | изготовителей (документов изготовителя о качестве) |
| --- | --- |
|  | Применять требования к ведению журнала входного контроля и исполнительной документации по результатам входного контроля применяемых строительных материалов, изделий, конструкций, полуфабрикатов и оборудования |
|  | Определять состав лабораторных испытаний материалов, изделий, полуфабрикатов и оборудования |
|  | Применять правила и порядок проведения лабораторных испытаний материалов, изделий, полуфабрикатов и оборудования |
|  | Выбирать и применять методики отбора проб (образцов) продукции |
|  | Применять требования к оформлению акта отбора проб (образцов) продукции |
|  | Применять технологии информационного моделирования при строительстве объектов капитального строительства |
|  | Просматривать и извлекать данные дисциплинарных информационных моделей, созданных специалистами |
|  | Использовать регламентированные форматы файлов для обмена данными информационных моделей |
|  | Выбирать алгоритм передачи данных информационной модели объекта капитального строительства |
|  | Применять правила оформления электронных документов |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты и документы системы технического регулирования и стандартизации в сфере градостроительной деятельности |
|  | Требования нормативных правовых актов, документов системы технического регулирования и стандартизации в сфере градостроительной деятельности к содержанию, организации и порядку проведения строительного контроля и государственного строительного надзора |
|  | Требования нормативных правовых актов, документов системы технического регулирования и стандартизации в сфере градостроительной деятельности к структуре и порядку проведения контроля применяемых строительных материалов, изделий, конструкций, полуфабрикатов и оборудования |
|  | Требования к качеству, свойствам, номенклатуре строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, используемым при строительстве объектов капитального строительства |
|  | Требования к складированию и хранению строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, используемых при организации строительного производства |
|  | Требование к комплектности и содержанию сопроводительных документов изготовителей |
|  | Требования к ведению журнала входного контроля и исполнительной документации по результатам входного контроля применяемых строительных материалов, изделий, конструкций, полуфабрикатов и оборудования |
|  | Правила и порядок проведения лабораторных испытаний материалов, изделий, полуфабрикатов и оборудования |
|  | Методики отбора проб (образцов) продукции |
|  | Требования к оформлению акта отбора проб (образцов) продукции |
|  | Средства и методы внесения, хранения, обмена и передачи электронных |

|  | документов, а также информационной модели объекта капитального строительства |
| --- | --- |
|  | Форматы представления электронных документов информационной модели объекта капитального строительства |
|  | Правила оформления электронных документов |
|  | Правила ведения деловой переписки по вопросам строительного контроля |
|  | Методы и средства деловой переписки и производственной коммуникации в строительстве |
|  | Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества в строительной организации |
|  | Требования охраны труда и мер пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

6

A/04.6

Трудовая функция

Операционный контроль в ходе выполнения строительно-монтажных работ и ведение исполнительной документации

Наименование

Происхождение трудовой функции

Код

Уровень (подуровень) квалификации

| Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Код оригинала	Регистрационный номер

профессионального стандарта

| Трудовые действия | Проверка выполнения производственных операций в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и документов системы технического регулирования и стандартизации в сфере градостроительной деятельности и организационно-технологической документации |
| --- | --- |
|  | Проверка соблюдения технологических режимов, установленных организационно-технологической документацией, в процессе выполнения производственных операций |
|  | Проверка соблюдения требований охраны труда в процессе выполнения производственных операций |
|  | Проверка показателей качества выполнения производственных операций и их результатов в соответствии с требованиями проектной и организационно-технологической документации, документов по стандартизации |
|  | Ведение журналов учета выполнения строительно-монтажных работ |
| Необходимые умения | Анализировать соответствие выполнения производственных операций требованиями нормативных правовых актов и документов системы технического регулирования и стандартизации в сфере градостроительной деятельности и организационно-технологической документации |
|  | Анализировать качество выполнения производственных операций и их результатов в соответствии с требованиями проектной и организационно- технологической документации, документов по стандартизации |
|  | Устанавливать причины отклонений показателей качества выполнения производственных операций и их результатов от требований проектной и |

|  | организационно-технологической документации, документов по стандартизации и определять состав оперативных мер по устранению выявленных отклонений |
| --- | --- |
|  | Анализировать соблюдение технологических режимов, установленных организационно-технологической документацией, в процессе выполнения производственных операций |
|  | Оценивать соблюдение требований охраны труда в процессе выполнения производственных операций |
|  | Применять требования к порядку ведения журналов учета выполнения строительно-монтажных работ (общий журнал работ, специальные журналы работ) |
|  | Применять технологии информационного моделирования при строительстве объектов капитального строительства |
|  | Просматривать и извлекать данные дисциплинарных информационных моделей, созданных специалистами |
|  | Использовать регламентированные форматы файлов для обмена данными информационных моделей |
|  | Выбирать алгоритм передачи данных информационной модели объекта капитального строительства |
|  | Применять правила оформления электронных документов |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты и документы системы технического регулирования и стандартизации в сфере градостроительной деятельности |
|  | Требования нормативных правовых актов, документов системы технического регулирования и стандартизации в сфере градостроительной деятельности к содержанию, организации и порядку проведения строительного контроля и государственного строительного надзора |
|  | Порядок проведения операционного контроля в ходе выполнения строительно-монтажных работ |
|  | Требования к порядку ведения исполнительной документации |
|  | Требования нормативных правовых актов, документов системы технического регулирования и стандартизации в сфере градостроительной деятельности к технологии осуществления и результатам строительно-монтажных работ при строительстве объектов капитального строительства |
|  | Порядок проведения проверки соблюдения технологических режимов, установленных организационно-технологической документацией, в процессе выполнения производственных операций |
|  | Порядок проведения проверки соблюдения требований охраны труда в процессе выполнения производственных операций |
|  | Порядок ведения журналов учета выполнения строительно-монтажных работ (общий журнал работ, специальные журналы работ) |
|  | Средства и методы внесения, хранения, обмена и передачи электронных документов, а также информационной модели объекта капитального строительства |
|  | Форматы представления электронных документов информационной модели объекта капитального строительства |
|  | Правила оформления электронных документов |
|  | Правила ведения деловой переписки по вопросам строительного контроля |

|  | Методы и средства деловой переписки и производственной коммуникации в строительстве |
| --- | --- |
|  | Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества в строительной организации |
|  | Требования охраны труда и мер пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

## Обобщенная трудовая функция

Проведение строительного контроля заказчика при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

Наименование

Код

Уровень квалификации

6

B

Происхождение обобщенной трудовой функции

| Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Код оригинала

Регистрационный номер профессионального стандарта

| Возможные наименования должностей, профессий | Ведущий инженер Ведущий инженер строительного контроля Ведущий инженер по строительному контролю |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриват или Высшее образование (непрофильное)– бакалавриват и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет в области строительного контроля |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны труда Прохождение аттестации по промышленной безопасности Прохождение обучения мерам пожарной безопасности |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации в области строительного контроля, осуществляемое не реже одного раза в пять лет |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2142 | Инженеры по гражданскому строительству |
| ЕКС | - | Инженер по строительному контролю |
| ОКПДТР | 22446 | Инженер |
| ОКСО | 2.08.03.01 | Строительство |

6

B/01.6

Трудовая функция

Входной	контроль	проектной	и	рабочей

Наименование

Код

Уровень (подуровень)

Происхождение трудовой функции

квалификации

документации

| Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Код оригинала	Регистрационный номер

профессионального стандарта

| Трудовые действия | Проверка комплектности проектной и рабочей документации |
| --- | --- |
|  | Проверка оформления и содержания проектной и рабочей документации |
|  | Оформление несоответствий в проектной и рабочей документации в виде ведомости и ее передача проектной организации |
| Необходимые умения | Оценивать соответствие проектной и рабочей документации техническому заданию на проектирование |
|  | Осуществлять оценку полного или выборочного соответствия рабочей документации утвержденным решениям в составе проектной документации |
|  | Оценивать корректность оформления, состав и содержание проектной и рабочей документации в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и документов системы технического регулирования и стандартизации в сфере градостроительной деятельности |
|  | Анализировать наличие ссылок на нормативные правовые акты и документы системы технического регулирования и стандартизации в сфере градостроительной деятельности в части применяемых материалов, изделий, конструкций, оборудования, технологий |
|  | Анализировать наличие согласований и утверждений в проектной и рабочей документации |
|  | Оценивать достаточность информации в рабочей документации для выполнения строительно-монтажных работ |
|  | Анализировать наличие требований к фактической точности контролируемых параметров строительных конструкций объектов капитального строительства |
|  | Анализировать наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на соответствующие документы по стандартизации на применяемые материалы, изделия, конструкции, оборудование, технологии, содержащие указания о методах контроля |
|  | Применять правила оформления несоответствий в проектной и рабочей документации в виде ведомости и ее передачи проектной организации |
|  | Применять правила оформления электронных документов |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты и документы системы технического регулирования и стандартизации в сфере градостроительной деятельности |
|  | Требования нормативных правовых актов, документов системы технического регулирования и стандартизации в сфере градостроительной деятельности к содержанию, организации и порядку проведения строительного контроля и государственного строительного надзора |
|  | Требования нормативных правовых актов, документов системы технического регулирования и стандартизации в сфере градостроительной деятельности к наличию, комплектности и содержанию проектной и рабочей документации |
|  | Порядок и принципы проведения проверки комплектности проектной и |

|  | рабочей документации, предоставленной застройщиком (техническим заказчиком) |
| --- | --- |
|  | Порядок и принципы проведения проверки оформления и содержания проектной и рабочей документации, предоставленной застройщиком (техническим заказчиком) |
|  | Правила оформления ведомости несоответствий и порядок ее передачи проектной организации |
|  | Правила оформления электронных документов |
|  | Правила ведения деловой переписки по вопросам строительного контроля |
|  | Методы и средства деловой переписки и производственной коммуникации в строительстве |
|  | Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества в строительной организации |
|  | Требования охраны труда и мер пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

6

B/02.6

Трудовая функция

Верификация	входного	и	операционного контроля у подрядчика

Наименование

Происхождение трудовой функции

Код

Уровень (подуровень) квалификации

| Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Код оригинала	Регистрационный номер

профессионального стандарта

| Трудовые действия | Выборочная проверка применяемых строительных материалов, изделий, конструкций, полуфабрикатов и оборудования |
| --- | --- |
|  | Проверка наличия у лица, осуществляющего строительство, документов изготовителя о качестве применяемых им материалов, изделий, полуфабрикатов, конструкций и оборудования |
|  | Проверка наличия у лица, осуществляющего строительство, документированных результатов лабораторного контроля |
|  | Контроль соблюдения лицом, осуществляющим строительство, правил складирования и хранения применяемых материалов, конструкций, изделий, полуфабрикатов и оборудования (при выявлении нарушений этих правил представителем строительного контроля застройщика (технического заказчика) |
|  | Проверка наличия на строительной площадке ответственного представителя лица, осуществляющего строительство (специалиста по организации строительства) |
|  | Проверка наличия зафиксированных результатов входного контроля в журналах входного контроля и наличия протоколов испытаний, предоставляемых строительными лабораториями |
|  | Проверка наличия зафиксированной информации в ходе операционного контроля в журналах учета выполнения работ |
|  | Контроль правильности ведения лицом, осуществляющим строительство (подрядчиком) исполнительной документации |
| Необходимые умения | Анализировать качество, количество, номенклатуру применяемых |

|  | строительных материалов, изделий, конструкций, полуфабрикатов и оборудования в соответствии с требованиями проектной документации, положений договора подряда и документов по стандартизации |
| --- | --- |
|  | Анализировать наличие у лица, осуществляющего строительство, документов изготовителя о качестве применяемых им материалов, изделий, полуфабрикатов, конструкций и оборудования |
|  | Анализировать наличие у лица, осуществляющего строительство, документированных результатов лабораторного контроля |
|  | Оценивать соблюдение лицом, осуществляющим строительство, правил складирования и хранения применяемых материалов, конструкций, изделий, полуфабрикатов и оборудования (при выявлении нарушений этих правил представителем строительного контроля застройщика (технического заказчика) |
|  | Анализировать наличие на строительной площадке ответственного представителя лица, осуществляющего строительство (специалиста по организации строительства) |
|  | Анализировать наличие зафиксированных результатов входного контроля в журналах входного контроля и наличие протоколов испытаний, предоставляемых строительными лабораториями |
|  | Анализировать наличие зафиксированной информации в ходе операционного контроля в журналах учета выполнения работ (общий журнал работ, специальные журналы работ) |
|  | Оценивать правильность ведения лицом, осуществляющим строительство (подрядчиком) исполнительной документации |
|  | Применять правила оформления электронных документов |
|  | Применять технологии информационного моделирования при строительстве объектов капитального строительства |
|  | Просматривать и извлекать данные дисциплинарных информационных моделей, созданных специалистами |
|  | Использовать регламентированные форматы файлов для обмена данными информационных моделей |
|  | Выбирать алгоритм передачи данных информационной модели объекта капитального строительства |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты и документы системы технического регулирования и стандартизации в сфере градостроительной деятельности |
|  | Требования нормативных правовых актов, документов системы технического регулирования и стандартизации в сфере градостроительной деятельности к содержанию, организации и порядку проведения строительного контроля и государственного строительного надзора |
|  | Требования нормативных правовых актов, документов системы технического регулирования и стандартизации в сфере градостроительной деятельности к организации строительного производства на строительной площадке |
|  | Требования к документальному обеспечению строительного производства на строительной площадке |
|  | Требования проектной документации, положений договора подряда и документов по стандартизации к применяемым строительным материалам, изделиям, конструкциям, полуфабрикатам и оборудованию |
|  | Правила складирования и хранения применяемых материалов, конструкций, изделий, полуфабрикатов и оборудования |

|  | Правила оформления электронных документов |
| --- | --- |
|  | Средства и методы внесения, хранения, обмена и передачи электронных документов, а также информационной модели объекта капитального строительства |
|  | Форматы представления электронных документов информационной модели объекта капитального строительства |
|  | Правила ведения деловой переписки по вопросам строительного контроля |
|  | Методы и средства деловой переписки и производственной коммуникации в строительстве |
|  | Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества в строительной организации |
|  | Требования охраны труда и мер пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

## Обобщенная трудовая функция

Организация	контроля	качества	результатов

строительно-монтажных объектов капитального числе особо опасных, уникальных объектов), завершено

работ

и	приемка

строительства (в том технически-сложных и строительство которых

Наименование

Код

Уровень квалификации

7

С

Происхождение обобщенной трудовой функции

| Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Код оригинала

Регистрационный номер профессионального стандарта

| Возможные наименования должностей, профессий | Главный инженер проекта Главный инженер строительной организации Главный инженер отдела капитального строительства Специалист по организации строительства |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – магистратура или специалитет или высшее образование – магистратура или специалитет (непрофильное) и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее пяти лет в области организации строительства |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации в области строительного контроля, осуществляемое не реже одного раза в пять лет |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности |
| --- | --- | --- |

|  |  | (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2142 | Инженеры по гражданскому строительству |
| ЕКС | - | Главный инженер строительной организации |
|  | - | Главный инженер отдела капитального строительства |
| ОКПДТР | 40759 | Главный инженер отдела капитального строительства |
| ОКСО | 2.08.04.01 | Строительство |
|  | 2.08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений |

7

С/01.7

Трудовая функция

Наименование

Проведение	и

контроля монтажных

качества

работ

верификация	 приемочного результатов	строительно-

лицом,

осуществляющим

строительство

Код

Уровень (подуровень) квалификации

Происхождение трудовой функции

| Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Код оригинала	Регистрационный номер

профессионального стандарта

| Трудовые действия | Освидетельствование выполненных работ (в том числе скрытых), конструкций (в том числе ответственных), участков инженерных сетей и оформление актов |
| --- | --- |
|  | Проверка готовых конструкций, элементов этих конструкций, смонтированного оборудования и готовых поверхностей на соответствие требованиям проектной, рабочей, организационно-технологической документации требованиям заключенного договора и документов по стандартизации |
|  | Внесение замечаний в журналы работ по результатам приемочного контроля |
|  | Контроль ведения журнала авторского надзора на особо опасных, технически-сложных и уникальных объектах капитального строительства |
|  | Оформление актов приемочного процесса |
|  | Оформление и выдача предписаний в результате выявленных нарушений приемочного контроля |
|  | Проверка наличия результатов (приемочных документов) приемочного контроля |
| Необходимые умения | Устанавливать показатели качества строительства объектов капитального строительства |
|  | Применять порядок проведения освидетельствования выполненных работ (в том числе скрытых), на которые оформляется исполнительная документация, скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию, на которые оформляется исполнительная документация |
|  | Анализировать соответствие готовых конструкций, элементов этих конструкций, смонтированного оборудования и готовых поверхностей требованиям проектной, рабочей, организационно-технологической документации требованиям заключенного договора и документов по стандартизации |
|  | Анализировать соответствие ведения журнала авторского надзора на |

|  | особо опасных, технически-сложных и уникальных объектах капитального строительства требованиям нормативных правовых актов, документов системы технического регулирования и стандартизации в сфере градостроительной деятельности |
| --- | --- |
|  | Применять порядок внесения замечаний в журналы работ по результатам приемочного контроля |
|  | Применять правила оформления актов приемочного процесса |
|  | Применять способы оформления электронных документов |
|  | Применять правила оформления и выдачи предписаний в результате выявленных нарушений приемочного контроля |
|  | Применять требования к оформлению результатов (приемочных документов) приемочного контроля |
|  | Применять правила ведения деловой переписки по вопросам строительного контроля |
|  | Выбирать приемы производственной коммуникации в строительной организации |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты и документы системы технического регулирования и стандартизации в сфере градостроительной деятельности |
|  | Требования нормативных правовых актов, документов системы технического регулирования и стандартизации в сфере градостроительной деятельности к содержанию, организации и порядку проведения строительного контроля (авторского надзора) и государственного строительного надзора |
|  | Требования нормативных правовых актов, документов системы технического регулирования и стандартизации в сфере градостроительной деятельности к содержанию, организации и порядку проведения приемочного контроля качества результатов строительно- монтажных работ |
|  | Требования нормативных правовых актов, документов системы технического регулирования и стандартизации в сфере градостроительной деятельности к организации освидетельствования выполненных работ (в том числе скрытых), конструкций (в том числе ответственных), участков инженерных сетей |
|  | Требования нормативных правовых актов, документов системы технического регулирования и стандартизации в сфере градостроительной деятельности к проведению верификации приемочного контроля качества результатов строительно-монтажных работ |
|  | Требования нормативных правовых актов, документов системы технического регулирования и стандартизации в сфере градостроительной деятельности к порядку проведения авторского надзора, в том числе особо опасных, технически-сложных и уникальных объектов капитального строительства |
|  | Показатели качества строительства объектов капитального строительства |
|  | Порядок внесения замечаний в журналы работ по результатам приемочного контроля |
|  | Правила оформления документации по результатам приемочного контроля |
|  | Правила оформления и выдачи предписаний в результате выявленных нарушений приемочного контроля |
|  | Требования к оформлению результатов (приемочных документов) |

|  | приемочного контроля |
| --- | --- |
|  | Правила работы в специализированных программных средствах, используемых для разработки и ведения исполнительной и учетной документации в строительстве |
|  | Правила оформления электронных документов |
|  | Правила ведения деловой переписки по вопросам строительного контроля |
|  | Методы и средства деловой переписки и производственной коммуникации в строительстве |
|  | Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества в строительной организации |
|  | Требования охраны труда и мер пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

7

С/02.7

Трудовая функция

Наименование

Заключительная оценка (совместно с лицом, осуществляющим строительство (подрядчиком)) соответствия законченного строительством объекта требованиям технических регламентов, проектной документации и условиям договоров технологического присоединения к сетям инженерного обеспечения

Код

Уровень (подуровень) квалификации

Происхождение трудовой функции

| Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Код оригинала	Регистрационный номер

профессионального стандарта

| Трудовые действия | Организация наладки и опробования оборудования, пробного производства продукции и мероприятий по подготовке объекта к эксплуатации |
| --- | --- |
|  | Предоставление заявления о соответствии законченного строительством объекта требованиям технических регламентов и проектной документации с комплектом итоговой исполнительной документации |
|  | Проведение оценки выполнения строительства, реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, проектной документацией, а также соответствия построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации |
|  | Подписание акта приемки, выполняемой по завершении строительства, реконструкции объекта капитального строительства |
|  | Формирование пакета документов, необходимого для получения заключения о соответствия построенного объекта требованиям технических регламентов и утвержденной проектной документации |

|  | Предъявление законченного строительством объекта органам государственного строительного надзора |
| --- | --- |
|  | Формирование пакета документов, требуемых для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
|  | Организация хранения и передача исполнительной документации (включая данные информационной модели) для последующей технической эксплуатации |
| Необходимые умения | Применять правила проведения наладки и опробования оборудования, пробного производства продукции и мероприятий по подготовке объекта к эксплуатации |
|  | Применять правила предоставления лицом, осуществляющим строительство (подрядчиком), заявления о соответствии законченного строительством объекта требованиям технических регламентов и проектной документации с комплектом итоговой исполнительной документации |
|  | Оценивать выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, проектной документацией, а также соответствия построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации |
|  | Применять порядок подписания акта приемки, выполняемой по завершении строительства, реконструкции объекта капитального строительства |
|  | Анализировать комплектность пакета документов, необходимого для получения заключения о соответствия построенного объекта требованиям технических регламентов и утвержденной проектной документации |
|  | Применять требования к порядку предъявления законченного строительством объекта органам государственного строительного надзора |
|  | Анализировать комплектность пакета документов, требуемых для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
|  | Определять условия хранения исполнительной документации (включая данные информационной модели) |
|  | Применять требования к порядку передачи исполнительной документации (включая данные информационной модели) для последующей технической эксплуатации |
|  | Применять технологии информационного моделирования при строительстве объектов капитального строительства |
|  | Просматривать и извлекать данные дисциплинарных информационных моделей, созданных специалистами |
|  | Использовать регламентированные форматы файлов для обмена данными информационных моделей |
|  | Выбирать алгоритм передачи данных информационной модели объекта капитального строительства |
|  | Применять правила оформления электронных документов |
|  | Применять правила ведения деловой переписки по вопросам |

|  | строительного контроля |
| --- | --- |
|  | Выбирать приемы производственной коммуникации в строительной организации |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты и документы системы технического регулирования и стандартизации в сфере градостроительной деятельности |
|  | Требования нормативных правовых актов, документов системы технического регулирования и стандартизации в сфере градостроительной деятельности к содержанию, организации и порядку проведения строительного контроля (авторского надзора) и государственного строительного надзора |
|  | Порядок проведения заключительной оценки (совместно с лицом, осуществляющим строительство (подрядчиком)) соответствия законченного строительством объекта требованиям технических регламентов, проектной документации и условиям договоров технологического присоединения к сетям инженерного обеспечения |
|  | Порядок проведения наладки и опробования оборудования, пробного производства продукции и мероприятий по подготовке объекта к эксплуатации |
|  | Порядок предоставления лицом, осуществляющим строительство (подрядчиком), заявления о соответствии законченного строительством объекта требованиям технических регламентов и проектной документации с комплектом итоговой исполнительной документации |
|  | Порядок подписания акта приемки, выполняемой по завершении строительства, реконструкции объекта капитального строительства |
|  | Требования к составу пакета документов, необходимого для получения заключения о соответствия построенного объекта требованиям технических регламентов и утвержденной проектной документации |
|  | Порядок предъявления законченного строительством объекта органам государственного строительного надзора |
|  | Требования к составу пакета документов, требуемых для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
|  | Требования к организации хранения исполнительной документации (включая данные информационной модели) |
|  | Порядку передачи исполнительной документации (включая данные информационной модели) для последующей технической эксплуатации |
|  | Средства и методы внесения, хранения, обмена и передачи электронных документов, а также информационной модели объекта капитального строительства |
|  | Форматы представления электронных документов информационной модели объекта капитального строительства |
|  | Правила оформления электронных документов |
|  | Правила ведения деловой переписки по вопросам строительного контроля |
|  | Методы и средства деловой переписки и производственной коммуникации в строительстве |
|  | Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества в строительной организации |
|  | Требования охраны труда и мер пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

# Сведения об организациях– разработчиках профессионального стандарта

## Ответственная организация-разработчик

Ишин Александр Васильевич

Председатель

Совет по профессиональным квалификациям в строительстве, город Москва

  - Наименования организаций-разработчиков

| 1. | Ассоциация «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство», город Москва |
| --- | --- |
| 2. | ФАУ «РосКапСтрой», город Москва |
| 3. | ФГБУ «ВНИИ Труда» Минтруда России, город Москва |
| 4. | ООО «Центр исследований», город Москва |

1 Общероссийский классификатор занятий.

2 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

3 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2021 г. N 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры" (с изменениями и дополнениями).

4 Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 (ред. от 30.12.2022) "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда" (вместе с "Правилами обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда").

5 Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ (последняя редакция).

6 Приказ МЧС России от 18 ноября 2021 г. N 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности".

7 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

8 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

9 Общероссийский классификатор специальностей по образованию.